Mapas Cognitivos Difusos Dinámicos Multiniveles. Caso de estudio: tareas de

supervisión industrial

Tutor: Dr. Jose Aguilar, Co-Tutora: Dra. Mariela Cerrada

Ing. Lisdrelys Rojas

Postgrado en Computación, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería de Sistemas

Universidad de Los Andes, Núcleo la Hechicera, Mérida 5101-Venezuela

Resumen: Los Mapas Cognitivos Difusos (MCD) son una herramienta de representación causal compuesta por conceptos y relaciones causales entre los distintos conceptos, los cuales se basan en la teoría de lógica difusa, de redes neuronales artificiales, entre otras disciplinas, para describir su estructura y mecanismo de aprendizaje. En este trabajo se presenta el diseño de un MCD Multinivel aplicado a tareas de supervisión industrial, compuesto por dos niveles, y una capa intermedia, denominada Interface, para comunicar a ambos niveles. Cada nivel es representado por medio de un MCD y la Interfaz es representada por reglas difusas. Como caso de estudio...

- INTRODUCCIÓN, FORMULACIÓN DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES, OBJETIVO GENERAL, OBJETIVOS ESPECÍFICOS, MARCO TEÓRICO: MAPAS COGNITIVOS DIFUSOS, MAPAS COGNITIVOS DIFUSOS DINÁMICOS Y SISTEMAS DE SUPERVISIÓN

Presentados en el documento de investigación dirigida.

1.2 Caracterización de un Sistema de Supervisión

Los sistemas de supervisión permiten gestionar estados de funcionamiento no deseados o no permitidos (mediante la detección, diagnóstico, pronóstico y prognosis de fallas), para tomar las acciones correctoras y apropiadas que permitan mantener el sistema dentro de los estados de funcionamiento adecuados y deseados, evitando accidentes o peligros (aislando las fallas, dando mantenimiento a los equipos, etc.) [7]. Un Sistema de Supervisión debe cumplir con las siguientes tareas [2, 3, 4, 5, 6, 11, 19, 20]:

- Monitorear el proceso: Analizar el comportamiento/tendencias de las variables de interés del proceso, y generar alarmas si es necesario

- Detectar fallas: Obtener indicios de situaciones anormales que puedan llevar el proceso a una situación de falla y clasificarlas como tales. La presencia de la falla se indica a partir del comportamiento de variables significativas asociadas al funcionamiento del proceso; en consecuencia, sobre la base de tal comportamiento se puede determinar si el proceso esta sin falla o, en caso contrario, la presencia de la falla es clasificada como crítica o alta.

- Diagnosticar fallas: Analiza el comportamiento de las variables, y a partir de dicho análisis se determina el tipo de falla de una situación anormal, sus posibles causas y consecuencias.

- Pronosticar fallas: Ser capaz de predecir las fallas de un sistema antes de su ocurrencia.

- Prognosis fallas: Permite predecir el avance (curso) de una condición de falla en los componentes de un sistema.

- Tomar decisiones de acciones: De acuerdo al estado caracterizado del Sistema, un Sistema de Supervisión debe tomar la decisión de qué acciones tomar que permitan la realización de tareas de mantenimiento preventivo que ayuden a evitar la ocurrencia de una falla funcional, o de mantenimiento correctivo para que la ocurrencia de una falla abrupta o crítica tenga un efecto limitado en el sistema. Algunas de las tareas de mantenimiento correctivo o preventivo pueden ser:

  - Determinar los nuevos valores de las Variables de Entrada Controladas necesarios para aislar la falla o el mal funcionamiento del sistema (Mantenimiento correctivo).

  - Mostrar alarmas a un operador humano que le permitan realizar acciones de control directas sobre el Sistema que sólo pueden ser realizadas por el mismo. Las alarmas pueden proponer acciones, como por ejemplo detener el funcionamiento de todo el proceso, cambiar una válvula, realizar mantenimiento sobre equipos, entre otros. (Mantenimiento preventivo).

  - Generar reportes que le permitan al operador humano visualizar la fecha, hora, el tipo y descripción del evento ocurrido en el Sistema.

1.3 Tareas de Supervisión a desarrollar en el Mapa Cognitivo Difuso Multinivel

El MCD Multinivel está enfocado a las siguientes tareas de supervisión:

- Monitorear Proceso

- Detección de Fallas

- Diagnóstico de Fallas

- Toma de decisión de acciones:

  - Determinar los nuevos valores de las Variables de Entrada Controladas.

  - Mostrar alarmas al operador humano para sugerir la realización de acciones como: reemplazo de un equipo, detener el funcionamiento del proceso, entre otras.

- PROPUESTA DE DISEÑO DE UN MAPA COGNITIVO DIFUSO MULTINIVEL

En el modelado de Sistemas complejos la comunidad científica se ha abocado en la búsqueda de nuevas herramientas que permitan analizar, controlar, supervisar, modelar y simular el comportamiento de sistemas complejos de una manera relativamente fácil, a partir del conocimiento cualitativo que se tenga del sistema. Los Mapas Cognitivos Difusos Dinámicos (MCDD) son una de esas herramientas que han sido usadas de manera exitosa en el  modelado de sistemas, basado en el conocimiento cualitativo que se tenga del sistema real.Ref??

En un Sistema de Supervisión genérico, el conocimiento cualitativo del mismo debe ser construido independientemente del proceso industrial específico, de tal manera que integre toda la información requerida en las diferentes tareas  de supervisión, tales como monitorear el proceso, detectar, diagnosticar, pronosticar y prognosticar fallas, y ejecutar acciones del control.Ref

En este trabajo se propone el uso de los Mapas Cognitivos Difusos Dinámicos Multiniveles (MCDDM) para modelar un Sistema de Supervisión, tal que en un nivel se modela la supervisión del Sistema, y en otro nivel el comportamiento del Sistema supervisado. Así, en general el MCDDM contiene dos niveles, un nivel superior, un nivel inferior, y entre los dos una capa intermedia denominada interface que permite la comunicación entre ambos.

La estructura genérica para el MCDDM se muestra en la figura 1.

Figura 1.  MCDDM genérico

OJO el nombre de concepto reconfigurar variable controlada esta errado, ver comentario de arriba sería mas bien modificar variable controlada!

Nivel Superior

El nivel Superior permite supervisar un Sistema. En la vida real, los operadores y expertos de los procesos de un Sistema observan múltiples subsistemas y datos simultáneamente, y toman decisiones difíciles basadas en la experiencia y conocimiento que tengan del mismo. Este nivel es modelado como un MCDD que representa el comportamiento de las tareas básicas de supervisión del proceso de un sistema, basado en la experiencia y conocimiento de los expertos.

A continuación se definen los conceptos que conforman el MCDD del nivel superior y las relaciones entre los mismos.

Definición de los conceptos del nivel superior

En la Figura 1 se identificaron ocho (8) conceptos en el Nivel Superior: condición de falla i (CF), objetivo de control i (OC), condición del equipo i – Intervalo P-F del Equipo (CE-IPF), condición del equipo i – límite de vida útil del equipo (CE-LVU),  tarea de supervisión i – realizar tarea sobre condición (TS - RTSC), tarea de supervisión i – realizar tarea sobre el tiempo (TS - RTST), tarea de supervisión i – reconfigurar variable de entrada controlada (TS - RVEC) y tarea de supervisión – Detener el proceso (TS - DP). A continuación se definen estos conceptos indicando los conjuntos difusos para cada uno.

- Condición de falla i (CF)

Este concepto permite determinar una condición de falla y el tipo de severidad de falla que está ocurriendo. Los valores de los conceptos CF dependen de los valores de los conceptos “variable de salida i” (VS) del Nivel Inferior, los cuales son transmitidos a través de la Interface entre el Nivel Inferior y el Nivel Superior. Un concepto CF representa a una condición de falla, el conjunto de todos los conceptos CF representan a las múltiples condiciones de fallas que pueden ocurrir en el Sistema.

Cada concepto CF permite identificar a una condición de falla que está ocurriendo en el Sistema, por ejemplo, la CF: “Aumento en el nivel del tanque 1” sirve de referencia para indicar al Supervisor que existe una falla en el Sistema, es decir, que el nivel del tanque uno (1) se encuentra por encima del límite. Los conceptos CF, además de detectar una condición de falla en el Sistema, permite caracterizar  a la falla de acuerdo al tipo de severidad que tenga en el Sistema:

- Crítica: son aquéllas fallas donde se deben tomar acciones inmediatas en el Sistema de Control (como detener el proceso o usar equipos redundantes), puesto que de seguir la falla ocasionaría daños mayores en todo el Sistema.

- Alta: Este tipo de fallas requiere atención inmediata, pero con menos prioridad que la anterior. Deben ser tomadas las acciones pertinentes para prevenir una situación crítica. El Supervisor debe identificar los valores de las variables que causaron la presencia de la falla, y determinar las acciones que permitan atenuarla (como reconfigurar el controlador).

- Media: Este tipo de fallas requiere atención inmediata con menos prioridad que la anterior, pero deben ser tomadas las acciones pertinentes para prevenir una situación de falla funcional Alta (como dar una alarma esperando una orden gerencial).

- Baja: Este tipo de fallas le indican al supervisor que el sistema presenta una falla, sin embargo puede seguir operando (en modo degradado) ya que la presencia de la misma no causará daños mayores sobre todo el Sistema, sin embargo, los resultados obtenidos no serán los óptimos. En este caso se presenta la condición en que las variables de salida del Sistema fueron reajustadas a sus valores normales de operación, pero la condición de falla sigue existiendo.

- Ninguna: Para indicar que el sistema se encuentra operando en estado normal sin presencia de fallas.

El valor de la variable de salida i (VS) del Nivel Inferior debe estar en rangos de valores para que permitan identificar el funcionamiento de la variable, y por ende del sistema en su totalidad. Cuando éste valor se encuentre fuera de los rangos permitidos, la magnitud del mismo permitirá identificar la condición de falla i correspondiente a dicha variable, a través de los siguientes conjuntos difusos:

Ninguna-, Baja-, Media-, Alta-, Crítica-,Ninguna, Baja+, Media+, Alta+ y Crítica+.

Cada condición de falla de una variable de salida tendrá asociado un concepto CFi para i = 1, 2, 3,…, p.

El concepto CF está caracterizado por la función de pertenencia mostrada en la figura 2. El universo de discurso es el valor obtenido de la discrepancia entre el valor de operación normal y el valor medido en presencia de falla del concepto Variable de Salida del nivel inferior.

Valor (Discrepancia entre el valor normal y el valor medido en presencia de falla del concepto Variable de Salida del nivel inferior.)

10

VOPN

20

30

40

50

-10

60

70

Media+

Alta+

Baja+

Normal+

Crítica+

Alta-

Media-

Crítica-

Baja-

80

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

90

Figura 2. Función de pertenencia para la variable difusa concepto CFi

En la Figura 2. el valor VOPN es el Valor de Operación Normal del concepto variable de salida. Los conjuntos difusos de la figura 2. permiten caracterizar el valor de condición de falla de una variable de salida. Por ejemplo, la temperatura en condiciones normales de operación debe ser de 8 a 9 °C, pero si el valor de la temperatura se encuentra en un valor difuso crítico, es decir en un 85% de discrepancia con respecto al VOPN se podría identificar al concepto como: Condición de Falla de Temperatura Crítica.

- Objetivo de control i (OC)

Permite identificar si el comportamiento del Sistema se ajusta al esperado. El valor de este concepto depende de los valores de los conceptos CF, CE-LVUE y CE-LIPF, ya que pueden decrementar el valor del concepto OC, por ejemplo, si una condición de falla ocurre en el Sistema (en nuestro ejemplo, Aumento en el nivel del tanque 1), causaría el decremento del valor del concepto del objetivo de control vinculado a el. La magnitud que tome el  valor del concepto OC permitirá tomar la decisión del tipo de acciones que se deben realizar en el Sistema.

Así, cada concepto OC representa a un objetivo de control, el conjunto de todos los conceptos OC corresponden al conjunto de objetivos de control que se hayan definido en el sistema. Como por ejemplo: “Objetivo de control nivel del  tanque 1”.

Dependiendo de los valores de los conceptos CF, CE-LVUE y CE-LIPF se puede determinar si el objetivo de control es bajo, medio o alto. De este modo, este concepto es representado por los siguientes conjuntos difusos:

Bajo, Medio y Alto.

Cada  concepto CF i, tiene asociado un concepto OC RTST para i = 1, 2, 3,…, p. El concepto OC está caracterizado por la función de pertenencia mostrada en la figura 2. El universo de discurso es en porcentaje entre cero porciento (0%) y cien porciento (100%).

Medio

Bajo

Alto

Valor porcentaje (%) del Concepto OC

100

40

30

20

10

0

Figura 2. Función de pertenencia para la variable difusa concepto OC.

Estos conceptos permiten identificar el estado del objetivo de control del Sistema en términos de bajo, medio y alto. Por ejemplo si el objetivo de control es bajo implica que se deben realizar con urgencia tareas de supervisión dependiendo de los valores de los conceptos  CF, CE-LVUE y CE-LIPF.

- Tarea de Supervisión – Realizar Tarea sobre Tiempo (TS - RTST)

Este concepto permite identificar el nivel de realización de una tarea sobre tiempo. Realizarla implica remanufacturar un componente o reparar un ensamblaje antes de una edad límite especificada, ó reemplazar un elemento o componente antes de dicho límite. Ejemplo de tareas sobre tiempo: Cambio de rodamientos, cambio de las junturas, limpieza del filtro, lubricación de las válvulas, entre otros.

De acuerdo al valor de nivel de realización de una tarea sobre tiempo, la Gerencia de Mantenimiento debe efectuar dicha tarea, de este modo los conjuntos difusos que identifican a este concepto son:

No realizable, Poco realizable, Medianamente realizable, Altamente realizable.

Cada concepto Objetivo de Control i  tendrá asociado un concepto TS-RTST para i = 1, 2, 3,…, p.  Por tanto, el valor del concepto Objetivo de Control i influye sobre el valor del concepto TS-RTST. El concepto TS-RTST está caracterizado por la función de pertenencia mostrada en la figura 3. El universo de discurso es en porcentaje entre cero porciento (0%) y cien porciento (100%).

Valor porcentaje (%) del Concepto TS-RTST

Poco Realizable

No realizable

60

50

40

30

20

10

-0

Medianamente Realizable

Altamente Realizable

100

Figura 3. Función de pertenencia para la variable difusa concepto TS-RTST

Estos conjuntos difusos permiten caracterizar el nivel de realización de una tarea sobre tiempo. Por ejemplo, si el valor que obtuvo el concepto TS-RTST es 65% quiere decir que se debe aplicar con urgencia la tarea sobre tiempo puesto que el valor corresponde al conjunto difuso Altamente Realizable.

- Tarea de Supervisión – Realizar Tarea sobre Condición (TS - RTSC)

Este concepto permite identificar el nivel de realización de una tarea sobre condición. Realizarla implica monitorear partes o componentes de un equipo para localizar fallas potenciales, de manera que se puedan tomar acciones para prevenir fallas de funcionamiento y así evitar las consecuencias de las mismas. Ejemplo de una tarea sobre condición: “Monitoreo de vibraciones en los rodamientos del motor”.

De acuerdo al valor de nivel de realización de una tarea sobre condición, la Gerencia de Mantenimiento debe efectuar dicha tarea, de este modo los conjuntos difusos que identifican a este concepto son:

No realizable, Poco realizable, Medianamente realizable, Altamente realizable.

Cada concepto Objetivo de Control i tendrá asociado un concepto TS-RTSC para i = 1, 2, 3,…, p.  Por tanto, el valor del concepto Objetivo de Control i influye sobre el valor del concepto TS-RTSC. El concepto TS-RTSC está caracterizado por la función de pertenencia mostrada en la figura 4. El universo de discurso es en porcentaje entre cero porciento (0%) y cien porciento (100%).

Valor porcentaje (%) del Concepto TS-RTSC

Poco Realizable

No realizable

60

50

40

30

20

10

-0

Medianamente Realizable

Altamente Realizable

100

Figura 4. Función de pertenencia para la variable difusa TS-RTSC

Estos conjuntos difusos permiten caracterizar el nivel de realización de una tarea sobre condición. Por ejemplo, si el valor que obtuvo el concepto TS-RTSC es 45% quiere decir que se debe aplicar la tarea sobre condición en un nivel mediano de urgencia puesto que el valor corresponde al conjunto difuso Medianamente Realizable.

- Condición del equipo i – Limite de Vida Útil del Equipo i (CE - LVUE)

Este concepto permite identificar la vida útil de un equipo. De acuerdo con [21] las fallas asociadas con la edad corresponden a los equipos con patrones de falla A, B y C.

Dependiendo del Límite de vida útil de un equipo y del concepto Objetivo de Control se puede determinar si es posible aplicar o no una tarea sobre tiempo. De este modo, este concepto es representado por los siguientes conjuntos difusos:

Escaso, Mediano, Suficiente, Bastante.

Cada equipo i existente en el Sistema tendrá asociado un concepto CE – LVUE para i = 1, 2, 3, … p, donde p es el número total de equipos. El concepto CE-LVUE está caracterizado por la función de pertenencia mostrada en la figura 5. El Universo de discurso es definido en tiempo dado por meses entre 0 meses hasta g meses, donde el valor de g es definido de acuerdo al modelado del Sistema por un experto en conocimiento de equipos de la Gerencia de Mantenimiento.

Valor tiempo del Límite de Vida útil de un Equipo i

Mediano

Escaso

f

e

d

c

b

a

-0

Suficiente

Bastante

g

Figura 5. Función de pertenencia para la variable difusa CE-LVUE

Estos conjuntos difusos permiten identificar el valor del límite de vida útil de un equipo, por ejemplo para un equipo cuyo límite de vida útil sea escaso, se debe aplicar urgentemente la tarea de supervisión realizar tarea sobre tiempo.

- Condición del equipo i – Intervalo P-F del Equipo i (CE-LIPF)

Los equipos con modos de falla que no están relacionados con la edad siguen los patrones de falla D, E y F. La ocurrencia de fallas para estos patrones es aleatoria por lo que se recomienda “Realizar Tareas Sobre Condiciones”. [21].

El intervalo P-F determina el intervalo de tiempo desde que la falla es detectada (punto P) hasta que degenera en una falla funcional (punto F). [21].

El valor de longitud del intervalo P-F permite conocer si es factible o no Realizar una Tarea sobre Condiciones. Cuando un Sistema de Supervisión realiza una tarea sobre condiciones efectúa una acción de mantenimiento preventivo con el fin de evitar una falla potencial en el Sistema.

Cada condición de falla de equipo, como por ejemplo: Rodamientos deteriorados, Filtración de las junturas del motor, entre otras, tiene asociada una longitud de intervalo P-F. De acuerdo con [21] mientras este valor de longitud sea suficientemente largo es factible aplicar Tareas sobre condiciones.

Dependiendo de la longitud de intervalo P-F del equipo y del concepto Objetivo de Control se puede determinar si es posible aplicar o no una tarea sobre tiempo. De este modo, este concepto es representado por los siguientes conjuntos difusos:

Escaso, Mediano, Suficiente, Bastante.

Cada equipo i existente en el Sistema tendrá asociado un concepto CE – LIPF para i = 1, 2, 3, … p, donde p es el número total de equipos. El concepto CE-LIPF está caracterizado por la función de pertenencia mostrada en la figura 6. El Universo de discurso es definido entre cero (0) unidad de tiempo, máximo (máx.) unidad de tiempo y puntos coordenados ai, donde el valor de máx. y los ai son definidos de acuerdo al modelado del Sistema por un experto de la Gerencia de Mantenimiento de Equipos.

Mediano

Escaso

Suficiente

Bastante

Valor tiempo de la longitud del intervalo PF

a6

a5

a4

a3

a2

a1

0

máx.

Figura 6. Función de pertenencia para la variable difusa CE-LIPF

Estos conjuntos difusos permiten identificar el valor de la longitud del intervalo P-F de un equipo, por ejemplo para un equipo cuya longitud del intervalo P-F sea bastante, es recomendable aplicar la tarea de supervisión realizar tarea sobre condición.

- Tarea de Supervisión – Detener el proceso (TS-DP)

Este concepto permite identificar el nivel de importancia de detención del proceso completo del sistema, puesto que se han detectado condiciones de fallas críticas que de no tomarse acciones inmediatas podrían causar daños en todos los componentes del Sistema.

Dependiendo del valor del concepto Objetivo de Control i, se determina el nivel de urgencia de detener el proceso según los siguientes conjuntos difusos:

ninguno, bajo, medio, alto y crítico.

Todos los conceptos objetivos de control i influyen sobre el valor del concepto TS-DP. Así, este concepto es un concepto único en el sistema el cual permitirá realizar la acción indicada por el valor que tome en el conjunto difuso. El concepto TS-DP está caracterizado por la función de pertenencia mostrada en la figura 7. El universo de discurso está representado en porcentajes desde cero porciento (0%) hasta cien porciento (100%).

Valor porcentaje (%) del Concepto TS-DP

10

0

20

30

40

50

60

70

Medio

Alto

Bajo

Crítico

80

100

Ninguno

Figura 7. Función de pertenencia para la variable difusa TS-DP

Estos conjuntos difusos permiten identificar el nivel de urgencia para aplicar la Tarea de Supervisión – Detener el Proceso, por ejemplo si el nivel de urgencia es de 85% indica que se debe detener el proceso puesto que el conjunto difuso es crítico.

- Tarea de Supervisión – Reconfigurar variable de entrada controlada (TS-RVEC)

Este concepto permite determinar los valores a ser configurados por las variables de entrada controladas.

Dependiendo de los valores de los conceptos OC se determinan los valores del concepto TS-RVEC representado por los siguientes conjuntos difusos:

Bajo, Medio, Alto

Cada concepto Objetivo de Control i tendrá asociado un concepto TS-RVEC para i = 1, 2, 3,…, p.  Por tanto, el valor del concepto Objetivo de Control i influye sobre el valor del concepto TS-RVEC. El concepto TS-RVEC está caracterizado por la función de pertenencia mostrada en la figura 5. El universo de discurso es en porcentaje entre cero porciento (0%) y cien porciento (100%).

Valor porcentaje (%) del Concepto RT-RVEC

Medio

Bajo

100

40

30

20

10

0

Alto

Figura 7. Función de pertenencia para la variable difusa TS-RVEC

Estos conjuntos difusos permiten obtener el nuevo valor de reconfiguración de la variable de entrada controlada del nivel inferior. Por ejemplo, si el valor del concepto RT-RVEC pertenece al conjunto difuso Bajo, el sistema de reglas de los conceptos influyentes debe indicar para éste valor de conjunto difuso cuáles deberían ser los valores de los conceptos nuevos a reconfigurar en el Sistema.

REFERENCIAS

[1] Contreras J., Aguilar J. “The FCM Designer Tool”. In Fuzzy Cognitive Maps: Advances 	in Theory, 	Methodologies, Tools and Application (Ed.G. Mixalis), Springer, pp. 71-88, 2010.

[2] Desarrollo de la ingeniería conceptual de software para la definición de una arquitectura sistémica que permita implementar las funcionalidades y tecnologías identificadas en las mesas corporativas de Arquitectura y de Aplicaciones sobre la plataforma Net-DAS 2.0. Informe 4. Documento de especificación del Nivel Superior.

[3] C. D. Stylios, P. Groumpos. “A Soft Computing Approach for Modeling the Supervisor of Manufacturing Systems”. Journal of Intelligent and Robotic Systems. (389–403). (1999). Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands.

[4] P. Groumpos. “Fuzzy Cognitive Maps: Basic Theories and Their Application to Complex Systems”. Laboratory for Automation and Robotics, Department of Electrical and Computer Engineering University of Patras, 26500 Rion, Patras, GREECE.

[5] Chrysostomos D. Stylos , Peter Groumpos and Voula C. Georgopoulos. “Fuzzy Cognitive Map Approach to Process Control Systems”. Journal of Avanced Computacional Intelligence. Vol. 3. N° 5, 1999.

[6] Chrysostomos D. Stylios, Peter P. Groumpos. “Modelling Complex Systems Using Fuzzy Cognitive Maps”. IEEE Transactions On Systems, Man, And Cybernetics—Part A: Systems And Humans, Vol. 34, No. 1, January 2004.

[7] Red de y diagnóstico de fallos de Sistemas Complejos. Disponible en: http://www.lsi.us.es/~rdiag/index.php/

[8] Papageorgiou E., Stylios C., “An Integrated Two-Level Hierarchical System for Decision Making in Radiation Therapy Based on Fuzzy Cognitive Maps”. IEEE Transactions On Biomedical Engineering, Vol. 50, No. 12, December 2003.

[9] Axelrod, R., “Structure of Decision: The Cognitive Maps of political Elites”, Princeton University Press, NJ, 1976.

[10] Aguilar Jose, “A Dynamic Fuzzy-Cognitive-Map Approach Based on Random Neural Networks, International Journal of Computational Cognition”, Yang's Scientific Research Institute, Vol. 1, No. 4, pp. 91-107. 2003.

- [11] Contreras J., Aguilar J. “The FCM Designer Tool. In Fuzzy Cognitive Maps: Advances in Theory, Methodologies, Tools and Application”. (Ed.G. Mixalis), Springer, pp. 71-88, 2010.

[12] D. Stylios, Voula. C. Geogropoulos, Peter. P. Groumpos, “The use of Fuzzy Cognitive Maps in Modeling Systems”, proceding of 5th IEE Mediterranean Conference on Control and System, Paphos, Cyprus, 21-23 July 1997.

[13] Chrysostomos D. Stylios, Peter P. Groumpos. “Fuzzy Cognitive Maps: a model for intelligent supervisory control systems”. Computers in Industry. 39 (1999). 229–238.

[14] Kosko, B. “Fuzzy Engineering”, Prentice-Hall, New Jersey, 1999.

[15] Lin Chun-Mei, “Using Fuzzy Cognitive Map for System Control”, Department of Computer Shaoxing College of Arts and Sciences, Shaoxing Zhejiang 312000, CHINA.

[16] Pelaez C., J. B. Bowles (2005), “Applying Fuzzy Cognitive Maps Knowledge Representation to Failure Models Effects Analysis”, Proceedings of IEE annual Reliability and Maintain, pp. 234-238.

[17] Leonardo Peña Pupo, Hugo Domínguez Abreu. “Tendencias en El Control tolerante A Fallos”. Universidad de Oriente. Disponible en: http://www.uo.edu.cu/ojs/index.php/tq/article/viewFile/2124/1671

[18] Victor Peña, Jose Aguilar. “Metodología para Desarrollar Modelos de Supervisión de Procesos basados en Mapas Cognitivos Difusos Dinámicos”. 4to Congreso Iberoamericano De Estudiantes De Ingeniería Eléctrica (Iv Cibelec 2010) 5tas Jornadas De Ingeniería Eléctrica (V Jielectric 2010).

[19] Amit Mathura, Kevin F. Cavanaugha, Krishna R. Pattipatia, Peter K. Willettb, Thomas R. Galiec. “Reasoning and Modeling Systems in Diagnosis and Prognosis”

[20] Ahmed Khoumsi, “Fault Prognosis in Real-Time Discrete Event Systems”. Department of Electrical and Computer Engineering, University of Sherbrooke, J1L1T8 Canada.

[21] Cerrada Mariela, Diseño e Implementación de un Sistema Clasificador Difuso para el Manejo de Fallas basado en la metodología “Mantenimiento Centrado en Confiabilidad”. Tesis de grado presentado ante la ilustre Universidad de los Andes para optar al título de Magister Scientiae en Ingeniería de Control. Enero 1998.